«Использование формирования радиолокационных изображений для повышения точности измерений диаграмм обратного рассеяния объектов с полостями» В этой статье рассматривается уменьшение помех за счёт формирования радиолокационных изображений с помощью метода ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) на основе исходных диаграмм обратного рассеяния с последующей обратной операцией — получением диаграмм обратного рассеяния на основе радиолокационных изображений.

Цель работы — разработать алгоритм уменьшения помех за счёт формирования радиолокационных изображений радиолокационных объектов с полостями с помощью метода ISAR на основе исходных диаграмм обратного рассеяния с последующей обратной операцией. Как и любой другой тип изображений, радиолокационное изображение характеризуется разрешением, то есть способностью разделять два близко расположенных центра рассеяния по дальности или по направлению дальности.

Для получения радиолокационного изображения измеряемый объект поворачивается с фиксированным угловым шагом (в нашем случае — 0,036 градуса) на пилоне с малоотражающей поверхностью при фиксированном положении измерительной антенны, расположенной на некотором расстоянии от пилона.

Отраженный сигнал измеряется при каждом угловом положении объекта. Полоса пропускания, шаг по частоте и угловой шаг вращения выбираются из условий корректности последующего формирования радиолокационных изображений. После измерений над накопленным массивом данных (амплитуда и фаза сигнала в зависимости от угла вращения и частоты) выполняется обратное двумерное преобразование Фурье; на выходе получается радиолокационное изображение (диаграмма обратного рассеяния в зависимости от дальности [м] (по дальности) и пеленга [м] (по пеленгу)).

После получения радиолокационного изображения оно анализируется на предмет наличия источников помех. Затем выполняется реконструкция радиолокационных изображений в узкой области линейных координат по осям X и Y без учёта источников помех, после чего по радиолокационному изображению восстанавливается диаграмма обратного рассеяния с помощью прямого двумерного (2D) преобразования Фурье.

При измерении диаграммы обратного рассеяния в безэховых камерах с плохими безэховыми условиями используется формирование радиолокационных изображений объектов с последующим устранением сигналов помех.

Таким образом, формирование радиолокационных изображений с последующим устранением сигналов помех с помощью метода ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) и последующим получением диаграмм обратного рассеяния на основе радиолокационных изображений является эффективным алгоритмом для определения достоверных значений радиолокационной заметности и диаграмм обратного рассеяния радиолокационных объектов с низким уровнем радиолокационной заметности, в том числе объектов с полостями.

Дальнейшая оптимизация метода связана с сокращением времени машинного счёта за счёт перехода на алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ), использования «оконных» функций и выбора оптимальной конфигурации измерительного стенда.