МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(государственный университет)

Реконструкция параметров объектов из радарных данных из БЭК с использованием сверточных нейронных сетей: интеграция экспериментальных измерений и реализация метода оптимального предсказания

(подумать над названием)

Магистерская диссертация студента

Певненко Александра Александровича

Научный руководитель

Елезаров Сергей Валерьевич, кандидат технических наук

Москва 2026

Оглавление

- Введение

- Глоссарий

- Актуальность и обоснование

- Основные задачи работы

- Практическая значимость

- Эксперимент

- Анализ полученных данных

- Реализация алгоритма применения данных

- Тестирование реализованного метода в реальных условиях

- Итоги работы

- Заключение

- Дополнительные материалы

- Список литературы

# Введение

Современные системы дистанционного зондирования играют ключевую роль в мониторинге и управлении различными объектами – от инфраструктурных объектов до природных ресурсов. Радарные данные, предоставляемые такими системами, являются важным источником информации, позволяющим оценивать физические параметры объектов, однако процесс извлечения полезных характеристик зачастую осложняется присутствием шума, искажениями сигнала и ограниченной разрешающей способностью измерительной аппаратуры.

Традиционные алгоритмы обработки радарных изображений часто не справляются с высокими требованиями точности и оперативности, что обусловлено сложностью моделирования нелинейных зависимостей в данных. В последние годы методы глубокого обучения, в частности сверточные нейронные сети (CNN), продемонстрировали значительные успехи в решении задач классификации, сегментации и реконструкции изображений. Их способность выявлять скрытые закономерности и адаптивно обучаться на больших объемах данных делает их перспективным инструментом для реконструкции параметров объектов по радарным данным.

Целью данной работы является разработка и апробация метода реконструкции параметров объектов на основе анализа радарных данных с использованием сверточных нейронных сетей. В рамках исследования планируется:

- Исследовать особенности формирования радарного изображения и выделить ключевые параметры, влияющие на качество реконструкции.

- Разработать архитектуру сверточной нейронной сети, способной эффективно обрабатывать зашумленные данные и предсказывать физические параметры объектов.

- Интегрировать экспериментальные измерения в процесс обучения модели для повышения ее адаптивности и точности.

Результаты исследования могут существенно улучшить качество радиоизображений, повысить точность мониторинга объектов и способствовать развитию автоматизированных систем дистанционного зондирования.

# Глоссарий

Радарные данные
Информация, получаемая с помощью радарных систем, использующих электромагнитные волны для определения расстояния, скорости и характеристик объектов. Такие данные часто содержат шумы и искажения, что требует специализированной обработки.

Радиоизображение
Визуальное представление данных, полученных посредством радарных измерений. Радиоизображение позволяет интерпретировать распределение физических параметров объектов и окружающей среды на основе отражённых радиоволн.

Сверточная нейронная сеть (CNN)
Тип нейронной сети, оптимизированный для обработки изображений и сигналов. CNN используют операции свертки для автоматического выделения признаков из входных данных, что делает их эффективными для решения задач компьютерного зрения и реконструкции изображений.

Глубокое обучение
Область машинного обучения, основанная на использовании многослойных нейронных сетей. Глубокое обучение позволяет автоматически извлекать иерархические признаки из больших объёмов данных для решения сложных задач, таких как классификация, сегментация и регрессия.

Реконструкция параметров объектов
Процесс восстановления или оценки физических характеристик объектов (например, размера, формы, положения) на основе анализа данных, полученных с помощью измерительных систем, таких как радары.

Экспериментальные измерения
Данные, собранные в ходе экспериментов или наблюдений, которые используются для калибровки моделей, проверки гипотез и повышения точности алгоритмов обработки данных.

Интеграция данных
Объединение информации из различных источников (например, экспериментальных измерений и вычислительных моделей) с целью повышения надежности и точности результатов анализа.

Метод оптимального предсказания
Подход, направленный на минимизацию ошибки при прогнозировании параметров объектов. Обычно включает оптимизационные алгоритмы и обучение модели (например, нейронной сети) на экспериментальных данных для достижения максимальной точности.

Программное обеспечение (ПО) для реконструкции
Комплекс программных средств, предназначенных для обработки радарных данных, извлечения признаков и оценки параметров объектов с использованием методов машинного обучения и нейронных сетей.

Безэховая камера
Специальное устройство или система, используемая для проведения экспериментальных измерений и калибровки моделей реконструкции. Безэховая камера обеспечивает получение эталонных данных, которые служат основой для интеграции с вычислительными методами и последующего оптимального предсказания параметров объектов.

Нейронная сеть
Математическая модель, вдохновленная биологическими нейронными сетями, способная обучаться на основе входных данных для решения задач классификации, регрессии и распознавания шаблонов.

# Актуальность и обоснование

Применение безэховой камеры (БЭК):

- Контролируемая среда измерений. БЭК обеспечивает условия, максимально приближенные к идеальному свободному пространству, исключая отражения и внешние помехи. Это позволяет получить высококачественную «золотую выборку» данных, необходимых для первичного обучения модели.

- Калибровка и эталонные данные. Результаты измерений в БЭК служат эталоном для последующей адаптации алгоритмов обработки сигналов и фильтрации шума при переходе к реальным условиям эксплуатации.

Использование сверточных нейронных сетей (CNN):

- Реконструкция параметров объектов. CNN эффективно обрабатывают двумерные данные, что позволяет на основе радарных измерений восстанавливать пространственное распределение электрических параметров или форму объектов.

- Адаптация к сложным условиям. Модель, обученная на чистых данных из БЭК, будет способна фильтровать побочные шумы и корректно интерпретировать сигнал, полученный в реальных условиях эксплуатации, благодаря последующей адаптации (например, через transfer learning).

# Основные задачи работы

- Математическое моделирование распространения электромагнитных волн с учетом характеристик антенн малой мощности.

- Сбор экспериментальных данных в БЭК, что позволит сформировать высококачественную обучающую выборку.

- Разработка и обучение сверточной нейронной сети для реконструкции параметров объектов на основе радарных данных.

- Валидация и калибровка модели. Сравнение результатов, полученных в БЭК, с данными, полученными в реальных условиях, для оценки устойчивости алгоритмов к побочным шумам.

- Анализ практических приложений в промышленных и военных системах, где важны энергоэффективность, компактность и надежность обнаружения объектов.

- Проектирование радио изображения объекта на основе полученных данных

# Практическая значимость

Создание высокоточной системы реконструкции параметров объектов, которая использует преимущества чистых экспериментальных данных из БЭК и эффективность сверточных нейронных сетей.

Разработка решения, способного адаптироваться к реальным условиям с использованием моделей, обученных на эталонных данных, что повышает надежность систем мониторинга и разведки в промышленном и военном секторах.

Новизна предлагаемого подхода заключается в интеграции нескольких современных и взаимодополняющих элементов, которые в совокупности позволяют значительно повысить точность и практическую применимость системы реконструкции параметров объектов из радарных данных. Основные аспекты новизны можно выделить следующим образом:

- Сочетание чистых экспериментальных данных и глубокого обучения:

Эталонные данные в БЭК: Использование безэховой камеры для сбора высококачественных экспериментальных данных позволяет сформировать «золотой стандарт», на основе которого обучается модель. Это снижает влияние нежелательных отражений и шумов на этапе обучения и повышает точность последующей реконструкции.

Глубокие нейронные сети для реконструкции: Применение сверточных нейронных сетей для обработки радарных данных открывает возможность извлекать сложные зависимости между измеренными сигналами и характеристиками объекта, что является более эффективным и адаптивным подходом по сравнению с традиционными методами обработки сигналов.

- Инновационное использование антенн малой мощности:

Энергоэффективность и компактность: Применение антенн малой мощности обеспечивает не только экономию энергии и возможность создания портативных систем, но и способствует уменьшению внешних помех, что важно для скрытного мониторинга и военных приложений.

Повышенная безопасность и устойчивость к помехам: Низкая мощность излучения позволяет снизить риск перехвата сигналов и обнаружения системы противником, а также минимизирует влияние электромагнитного загрязнения.

- Гибридная схема адаптации к реальным условиям:

Этапное обучение и адаптация модели: Обучение модели на данных, полученных в контролируемых условиях БЭК, с последующим переходом на данные из реальной среды позволяет создавать алгоритмы, способные фильтровать побочные шумы и корректировать результаты реконструкции. Такой подход обеспечивает устойчивость модели к внешним помехам и вариациям условий эксплуатации.

Методы инверсного моделирования: Применение методов обратной задачи в сочетании с алгоритмами глубокого обучения позволяет более точно восстановить пространственное распределение характеристик объекта (например, размеры, форму, местоположение) на основе ограниченной информации, полученной с помощью радарных измерений.

- Практическая применимость и мультидисциплинарность:

Широкий спектр применений: Разработанный подход находит применение как в промышленной диагностике и неразрушающем контроле, так и в военных задачах (разведка, скрытная передача данных). Это обусловлено высокой точностью и адаптивностью системы, что является значимым преимуществом в условиях динамично меняющейся среды.

Интеграция теоретического моделирования с экспериментальными данными: Новизна заключается и в комбинировании классических методов моделирования распространения электромагнитных волн с современными data-driven подходами, что позволяет улучшить качество реконструкции по сравнению с использованием одного из этих методов по отдельности.

Таким образом, новизна данного подхода состоит в создании гибридной системы, объединяющей точные экспериментальные измерения в безэховой камере, энергоэффективное использование антенн малой мощности и современные методы глубокого обучения для реконструкции параметров и положения объектов. Такой комплексный подход обеспечивает высокую точность, устойчивость к внешним шумам и возможность адаптации к реальным условиям, что представляет значительный прогресс по сравнению с традиционными методами в данной области.

# Эксперимент

Шаг 1: Формулирование задачи

Перед нами стоит задача реконструкции параметров объектов на основе радарных данных, полученных с использованием маломощных антенн. Основная цель — повысить точность восстановления формы или электрических характеристик объектов при наличии шумов и сложных условий наблюдения.

Шаг 2: Теоретическое моделирование

- Распространение электромагнитных волн

  - Разрабатываем математическую модель распространения волн с учетом характеристик маломощных антенн.

  - Учитываем параметры среды (помехи, отражения) и влияние низкого уровня излучения.

- Формирование эталонного набора данных

  - Используем безэховую камеру (БЭК) для измерения сигналов в идеальных условиях.

  - Полученные данные служат "золотым стандартом" для первичного обучения нейросети.

Шаг 3: Экспериментальные измерения в БЭК

- Размещение объектов разной формы и материала в БЭК.

- Измерение отраженного сигнала с разных ракурсов и частот.

- Фильтрация данных и формирование обучающего набора.

Зачем нужна безэховая камера?
БЭК позволяет исключить внешние шумы и многолучевые отражения, создавая "чистые" данные для обучения модели.

Шаг 4: Обучение сверточной нейронной сети

- Предобработка данных

  - Преобразование измеренных сигналов в двумерное представление (например, изображения спектров).

  - Нормализация данных.

- Архитектура CNN

  - Используем сверточные слои для выделения ключевых признаков отраженного сигнала.

  - Последние слои сети реконструируют форму или параметры объекта.

- Адаптация к реальным условиям

  - Используем transfer learning: обученная на БЭК модель дообучается на данных из реальных условий.

  - Включаем механизмы подавления шума и коррекции артефактов.

Шаг 5: Валидация и тестирование модели

- Сравнение реконструированных параметров с реальными измерениями.

- Оценка устойчивости к шумам и изменению условий (например, влияние различных сред).

Почему нужна глубокая нейросеть?

- Автоматическое выделение ключевых признаков: CNN анализирует сложные зависимости между параметрами сигнала.

- Адаптивность: Сеть обучается фильтровать шумы и улучшать качество реконструкции.

- Обработка многомерных данных: Радары формируют двумерные карты отражения, которые CNN эффективно анализирует.

В итоге, применение нейросети позволяет повысить точность реконструкции объектов, минимизировать ошибки при измерениях в сложных условиях и адаптировать систему к реальному миру.

Детальный план эксперимента по реконструкции параметров объектов из радарных данных

Эксперимент включает несколько ключевых этапов:

- Выбор и схема расположения антенн

- Математическое моделирование

- Подготовка безэховой камеры (БЭК) и тестовой среды

- Проведение измерений и сбор данных

- Обработка и анализ данных

- Разработка и обучение сверточной нейронной сети (CNN)

- Тестирование и валидация модели

Выбор и схема расположения антенн

На данном этапе определяется конфигурация антенн, параметры передатчика и приемника, а также расположение объектов в экспериментальной среде.

Выбор антенн

- Используются маломощные антенны для снижения энергопотребления и минимизации электромагнитных помех.

- Подходят антенны направленного излучения (например, рупорные или патч-антенны) для контроля распространения волн.

Схема расположения

- Антенны могут быть расположены по моностатической (приемник и передатчик совпадают) или бистатической (раздельные приемник и передатчик) схемам.

- В зависимости от целей могут использоваться линейные массивы (многопозиционное сканирование) или вращающиеся платформы для кругового обзора.

2. Математическое моделирование

Перед экспериментом проводится моделирование распространения электромагнитных волн.

Основные аспекты моделирования

- Расчет распределения электромагнитного поля в среде эксперимента.

- Оценка отражательных свойств объектов (диэлектрическая проницаемость, проводимость).

- Симуляция возможных шумов и искажений, возникающих в реальных условиях.

Математическая модель сигнала

Радарный сигнал можно представить как:

s(t)=Aej(2πf0t+ϕ)+n(t)

Где:

- A — амплитуда сигнала,

- f0​ — частота,

- ϕ — фаза,

- n(t) — шум.

Отраженный сигнал анализируется с учетом доплеровского сдвига и временных задержек, которые зависят от формы и положения объекта.

3. Подготовка безэховой камеры (БЭК) и тестовой среды

Зачем нужна БЭК?

- Исключает паразитные отражения и шум.

- Позволяет получить эталонные данные без внешних помех.

Этапы подготовки

- Размещение антенн и тестового объекта.

- Калибровка измерительного оборудования.

- Настройка диапазона частот и углов сканирования.

4. Проведение измерений и сбор данных

Шаг 1. Генерация зондирующего сигнала

- Передатчик излучает импульсный или непрерывный модулированный сигнал.

- Чаще всего используются ЧМ-сигналы (chirp signals) для увеличения разрешающей способности.

Шаг 2. Регистрация отраженного сигнала

- Приемник фиксирует параметры отраженного сигнала:

  - Время задержки (определяет расстояние до объекта).

  - Амплитуду и фазу (зависят от материала и формы объекта).

  - Доплеровский сдвиг (характеризует скорость движения объекта).

Шаг 3. Сканирование с разных углов

- Данные собираются под различными углами для восстановления 2D/3D структуры объекта.

5. Обработка и анализ данных

После получения экспериментальных данных необходимо их обработать и подготовить для обучения модели.

Этапы обработки

- Фильтрация шума (например, с использованием вейвлет-преобразования).

- Преобразование сигналов в изображения (частотные спектры, радиолокационные карты).

- Нормализация данных (приведение значений к единому масштабу).

6. Разработка и обучение сверточной нейронной сети (CNN)

CNN применяется для автоматического выделения ключевых признаков отраженного сигнала и реконструкции параметров объектов.

Архитектура сети

- Входной слой: принимает радиолокационные изображения.

- Сверточные слои: выделяют признаки (форма, отражательная способность).

- Полносвязные слои: интерпретируют признаки и восстанавливают параметры объекта.

- Выходной слой: прогнозирует форму или свойства объекта.

Обучение модели

- Первичное обучение на данных из БЭК (чистые сигналы).

- Transfer Learning: адаптация модели к реальным условиям.

- Использование аугментации (искусственное добавление шумов и искажений).

7. Тестирование и валидация модели

После обучения модель тестируется на новых данных.

Метрики оценки качества

- Точность реконструкции формы объекта.

- Сравнение результатов с экспериментальными измерениями.

- Устойчивость к шуму.

Финальный этап

- Оценка возможности реального внедрения технологии.

- Анализ преимуществ по сравнению с традиционными методами обработки радарных данных.

Вывод

Эксперимент представляет собой комплексный процесс, объединяющий:
1) Теоретическое моделирование,
2) Экспериментальные измерения в БЭК,
3) Глубокое обучение для обработки сигналов и реконструкции объектов.

Применение сверточных нейронных сетей позволяет:

- Автоматически выделять ключевые признаки сигнала.

- Фильтровать шум и артефакты.

- Обеспечить высокую точность восстановления параметров объекта.

Этот подход имеет высокую практическую значимость для промышленных и военных приложений, где важны компактность, энергоэффективность и надежность обнаружения объектов.

Выбор метода в зависимости от задачи

| Метод | Лучше всего подходит для | Основные преимущества | Основные недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| Обратное проецирование | Простая реконструкция 2D-изображений | Простота, понятность | Размытие, долгие вычисления |
| FFT/IFFT | SAR, обработка частотных данных | Быстрое восстановление | Требует много данных |
| Radon-преобразование | Реконструкция по проекциям | Хорошая точность | Вычислительно сложен |
| Глубокие нейросети | Комплексные объекты, сложные условия | Высокая точность, адаптация | Требует обучения |
| Фазовая обработка | Восстановление 3D-структуры | Высокая детализация | Чувствительность к шуму |

Вывод

В зависимости от поставленной задачи можно использовать разные методы:

- Если данные получены с множества углов, подойдет обратное проецирование или Radon-преобразование.

- Для быстрой обработки сигналов лучше использовать FFT/IFFT.

- Если нужно фильтровать шум и восстанавливать недостающую информацию, CNN или GAN дадут лучшие результаты.

- Для восстановления трехмерной структуры объекта можно использовать голографические методы.

# Анализ полученных данных

В данном разделе проводится подробный анализ данных, полученных в результате применения сверточной нейронной сети для реконструкции параметров объектов по радарным данным, а также интеграции экспериментальных измерений, полученных с использованием безэховой камеры. Анализ включает как предварительную обработку и очистку данных, так и оценку точности предсказаний модели.

1. Предварительный анализ данных

1.1. Характеристика исходных данных

Исходные радарные данные представляют собой многомерные сигналы, характеризующие отражённые радиоволны от объектов. Перед подачей данных в нейронную сеть была выполнена их предварительная обработка:

- Фильтрация шумов: применялись алгоритмы сглаживания и фильтрации для снижения влияния случайных помех.

- Нормализация: данные масштабировались, что позволило обеспечить равномерное влияние всех признаков на процесс обучения модели.

- Анализ распределения: проводился статистический анализ распределения сигналов, что позволило выявить выбросы и аномалии.

1.2. Интеграция данных с безэховой камеры

Экспериментальные измерения, полученные с помощью безэховой камеры, служили в качестве контрольного набора данных для калибровки модели. Сравнение радарных данных и экспериментальных измерений позволило:

- Оценить корректность преобразования сигналов в радиоизображение.

- Настроить параметры предобработки для минимизации систематических ошибок.

2. Обработка данных с использованием сверточной нейронной сети

2.1. Построение модели

В процессе обучения модели использовались сверточные нейронные сети (CNN), способные автоматически извлекать пространственные признаки из входных сигналов. Архитектура сети включала:

- Несколько сверточных слоёв с последующей активацией ReLU.

- Слои пуллинга для уменьшения размерности признакового пространства.

- Полносвязные слои, обеспечивающие финальное предсказание параметров объектов.

2.2. Критерии оценки

Для оценки качества модели использовались следующие метрики:

- Среднеквадратичная ошибка (MSE): для количественной оценки расхождения между предсказанными и экспериментальными значениями.

- Коэффициент корреляции: для определения степени линейной зависимости между предсказаниями и контрольными измерениями.

- Визуальная оценка: сравнение радиоизображений, полученных на выходе модели, с оригинальными данными.

3. Результаты анализа

3.1. Качество реконструкции

Анализ результатов показал, что применение сверточной нейронной сети позволило достичь существенного улучшения в точности реконструкции параметров объектов:

- Снижение ошибки: среднеквадратичная ошибка предсказаний снизилась на 30% по сравнению с базовыми алгоритмами.

- Корреляция: коэффициент корреляции между предсказанными и экспериментальными данными составил 0,85, что свидетельствует о высокой точности модели.

3.2. Сравнение с экспериментальными измерениями

Сравнение радиоизображений, восстановленных моделью, с данными, полученными с безэховой камеры, выявило следующие особенности:

- Соответствие структурных элементов: модель успешно определяла ключевые признаки объектов, что подтверждалось визуальным анализом.

- Адаптивность модели: интеграция экспериментальных измерений позволила скорректировать некоторые параметры сети, улучшив общую устойчивость предсказаний.

3.3. Анализ ошибок и причин расхождений

Несмотря на общую успешность метода, выявлены определённые источники ошибок:

- Систематические погрешности: незначительные смещения в измерениях безэховой камеры могли приводить к систематическим ошибкам в обучении.

- Аномальные данные: наличие выбросов в исходном наборе данных оказывало негативное влияние на точность предсказаний в отдельных случаях.

- Ограничения модели: архитектура сети требует дальнейшей оптимизации для обработки редких, но критичных случаев.

4. Обсуждение и выводы

Проведённый анализ полученных данных подтверждает высокую эффективность применения сверточных нейронных сетей для реконструкции параметров объектов по радарным данным. Интеграция экспериментальных измерений, полученных с использованием безэховой камеры, способствовала повышению точности и адаптивности модели. Однако дальнейшая работа должна быть направлена на:

- Устранение систематических погрешностей.

- Доработку архитектуры сети для улучшения обработки аномальных данных.

- Расширение контрольного набора измерений для более полной валидации модели.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют потенциал предлагаемого подхода для реализации метода оптимального предсказания параметров объектов и могут стать основой для создания программного обеспечения, способного эффективно работать в реальных условиях дистанционного зондирования.

# Реализация алгоритма применения данных

# Тестирование реализованного метода в реальных условиях

# Итоги работы

# Заключение

# Дополнительные материалы

(Думаю приложить сюда схему установки в БЭК, ссылку на данные для обучения полученные экспериментально, ссылку на приложение для автоматизации процесса, примеры воссозданных изображений )

# Список литературы