План эксперимента

К магистерской ВКР: устранение помеховых сигналов при измерении диаграмм обратного рассеяния в безэховых камерах с неудовлетворительными безэховыми условиями

1. Цель эксперимента

Экспериментально подтвердить работоспособность предлагаемого гибридного метода (ISAR-фокусировка + VLM-атрибуция помех) при измерении ЭПР в безэховой камере с искусственно ухудшенными безэховыми условиями; сравнить метод с классическими подходами по количественным метрикам PSR, разрешение и погрешность ЭПР.

2. Место проведения

Безэховая камера ПАО «Радиофизика»; диапазон — X (8–12 ГГц); среда обработки — Python/MATLAB; VLM — Claude API / локальная Qwen2-VL.

3. Оборудование и мишени

– безэховая камера с известными характеристиками поглощения;

– векторный анализатор цепей или когерентный радарный приёмник с записью IQ-сигнала;

– рупорные антенны передачи и приёма;

– поворотная установка (турникет) с точностью позиционирования не хуже 0,5°;

– эталонные мишени: металлическая сфера (D = 100 мм), уголковый отражатель; реальный тестовый объект (согласуется с научным руководителем).

4. Серии измерений

| № | Конфигурация | Цель | Что измеряем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовая БЭК, без мишени | «Подпись» камеры | фон, уровень помех |
| 2 | Базовая БЭК, сфера | Калибровка, эталон | ДОР сферы, 360° |
| 3 | Базовая БЭК, уголковый отражатель | Второй эталон | ДОР уголка, 360° |
| 4 | «Ухудшенная» БЭК, без мишени | Фон плохих условий | уровень и структура помех |
| 5 | «Ухудшенная» БЭК, сфера | Основной кейс метода | ДОР сферы в помехах |
| 6 | «Ухудшенная» БЭК, уголковый отражатель | Второй кейс | ДОР уголка в помехах |
| 7 | «Ухудшенная» БЭК, реальный объект | Практическая демонстрация | ДОР объекта |

«Ухудшение» камеры достигается удалением части поглотителей или добавлением металлического экрана; если условия лаборатории этого не позволяют — мишень размещается вблизи стены, пола или оснастки так, чтобы выраженно проявлялся мультипут.

5. Параметры измерения

– диапазон частот: 8–12 ГГц, шаг по частоте 10 МГц;

– поляризация: линейная, H-H или V-V;

– шаг по углу наблюдения: 1° (при необходимости 0,5°);

– диапазон углов: полный 360° или сектор ±90° относительно оси;

– количество реализаций на точку: 4–8 для усреднения.

6. Пайплайн обработки данных

– ISAR-фокусировка по записанным IQ-данным (кросс-корреляция Doppler-профилей, фазовая компенсация);

– подавление помех: временное стробирование, SVD-разложение, адаптивный LMS/RLS-фильтр;

– восстановление диаграммы обратного рассеяния;

– VLM-атрибуция помеховых источников по range-Doppler изображению;

– расчёт метрик PSR, разрешение, погрешность ЭПР;

– генерация диагностического отчёта средствами LLM.

7. Критерии оценки

– PSR = 10·lg(Pпаразит / Pпосле_фильтрации), дБ — чем больше, тем лучше подавление;

– разрешающая способность: ширина главного лепестка и уровень боковых максимумов до/после обработки;

– точность измерения ЭПР: среднеквадратическое отклонение измеренной ДОР от теоретической на эталонных целях;

– скорость обработки: время полного прогона на стандартном ноутбуке.

8. Ориентировочные сроки

– неделя 1: согласование доступа, калибровка аппаратуры, тестовая сессия;

– недели 2–3: основной объём измерений (сессии 1–7);

– недели 3–4: обработка данных, сравнение методов, VLM-экспертиза;

– неделя 5: подготовка результатов и графиков для ВКР, интеграция в веб-приложение.

9. Риски и резервные варианты

– нет доступа к «ухудшению» БЭК — моделирование «плохих» условий расположением мишени у стен или численной симуляцией;

– нет штатного ISAR-пайплайна на стенде — офлайн-обработка сырых IQ на рабочем ноутбуке;

– ограниченное число сеансов — приоритет отдаётся сессиям № 5 и № 6 как ключевым для демонстрации метода.