# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### На проведение эксперимента

Тема:
Устранение помеховых сигналов при измерении диаграмм обратного рассеяния в безэховых камерах с неудовлетворительными безэховыми условиями

## 1. Цели эксперимента

1.1. Исследовать влияние помеховых сигналов, возникающих при измерении диаграмм обратного рассеяния (ЭПР) в безэховых камерах с неудовлетворительными безэховыми условиями.
 1.2. Разработать и применить методику использования инверсного синтезированного апертурного радара (ISAR) для выделения полезных отражений от паразитных сигналов.
 1.3. Оценить эффективность метода ISAR для компенсации и фильтрации помех в сравнении с традиционными подходами (time-gating, частотная фильтрация, калибровка).
 1.4. Получить измеренные диаграммы обратного рассеяния с подавлением помех и провести их количественный анализ.

## 2. Объект и предмет исследования

Объект:
 Электромагнитные сигналы, отражённые от стандартных радиолокационных мишеней (эталонных таргетов) в безэховой камере с недостаточным поглощением отражений.

Предмет:
 Процессы формирования, искажения и подавления помеховых сигналов при измерении диаграмм обратного рассеяния в условиях ухудшенной безэховой среды.

## 3. Требования к оборудованию

3.1. Безэховая камера с S-диапазром (или X-диапазром) с известными параметрами отражения/поглощения.
3.2. Радиолокационный измерительный комплекс:

- генератор импульсов СВЧ,

- приёмная антенна с возможностью записи IQ-сигнала,

- векторный анализатор/цифровой радарный приёмник.

3.3. Стандартные отражатели / мишени (калибровочные таргеты) для измерения ЭПР.
3.4. Система управления положением цели (вращение/трансляция) для имитации движения, требуемого для метода ISAR.
3.5. Компьютер с ПО для обработки сигналов (Matlab, Python, Radar Toolkit) с реализациями алгоритмов ISAR.

## 4. Методика проведения эксперимента

### 4.1 Подготовительный этап

4.1.1. Калибровать измерительную аппаратуру в стандартных условиях безэховой камеры.
4.1.2. Провести тестовое измерение без движения мишени; зафиксировать уровни паразитных отражений.
4.1.3. Задать параметры движения для ISAR-измерения: угловая скорость, траектория, частота вращения.

### 4.2 Основной эксперимент

4.2.1. Включить запись радиолокационных сигналов с достаточной временной выборкой и разрешением.
4.2.2. Провести серию измерений с различными конфигурациями размещения цели и параметрами движения.
4.2.3. Собрать необработанные сигналы (IQ-файлы) для последующей обработки ISAR.

### 4.3 Обработка данных

4.3.1. Применить алгоритм ISAR:

- перестройка доплеровской истории,

- компенсация фазовых ошибок,

- фокусировка изображения.

4.3.2. Применить методы подавления помех:

- частотная фильтрация,

- временные окна ,

- адаптивные фильтры.

4.3.3. Сравнить исходные измерения и результаты после применения ISAR-алгоритмов.

5. Алгоритмы обработки

5.1. ISAR фокусировка:

- перекрёстная корреляция Doppler-профилей,

- метод фазовой компенсации,

- метод Wigner-Ville / CLEAN.

5.2. Подавление помех:

- спектральная фильтрация узкополосных отражений,

- адаптивные фильтры (LMS, RLS),

- SVD-разложение для отделения сигналов цели и мультипутевых отражений.

## 6. Контрольные измерения

6.1. Измерения с эталонными отражателями (сравнение с теорией).
6.2. Измерения в идеальных безэховых условиях (если есть возможность).
6.3. Проверка стабильности алгоритмов при изменении положения цели.

## 7. Критерии оценки результатов

7.1. Коэффициент подавления помех:

PSR=10log⁡10(Pпаразит\Pпосле фильтрации

7.2. Разрешающая способность диаграмм:
 Измерение ширины основных лепестков, боковых максимумов до и после обработки.

7.3. Точность измерения ЭПР:
Отклонение измеренной диаграммы от теоретической/эталонной.

7.4. Скорость обработки данных:
CPU/GPU-время для обработки ISAR-сессии.

## 8. Требования к оформлению отчёта

8.1. Общие сведения: цель, объект, методика.
8.2. Аппаратная схема измерений.
8.3. Параметры эксперимента.
8.4. Программное обеспечение и алгоритмы (код/псевдокод).
8.5. Результаты измерений и обработок (графики, таблицы, изображения).
8.6. Анализ эффективности ISAR относительно традиционных методов.
8.7. Выводы, предложения по улучшению.

## 9. Сроки выполнения

| Этап | Срок |
| --- | --- |
| Подготовка и калибровка | 2 недели |
| Сбор экспериментальных данных | 4 недели |
| Обработка данных | 4 недели |
| Анализ результатов и оформление отчёта | 3 недели |